#### BEZPEČNOSTNÍ  LIST

podle vyhlášky (ES) č.1907/2006 Evropského Parlamentu a Evropské Rady ze dne 18. prosince 2006 týkající se REACH

(Úřední věstník Evropské Unie L 133/1 z 31.05.2010)

Datum vydání: 		30.06.2003						         PENTA 250 FS

Datum aktualizace: 	01.12.2010

Verze: 			2.0 R

SEKCE 1. 	IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A IDENTIFIKACE VÝROBCE

1.1. 	Identifikace látky nebo přípravku

PENTA 250 FS

1.2. 	Použití látky nebo přípravku

Biocidní výrobek – insekticid ve formě koncentrátu (suspenze).

1.3. 	Identifikace výrobce

ZPUH ,,BEST-PEST" Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski veřejná obchodní společnost, ul. Moździerzowców 6 B, 43-602 Jaworzno, Polsko

Tel.: 32-617 75 71, fax: 32-615 00 07; e-mail: biuro@bestpest.com.pl

Osoba odpovědná za bezp. list: sylwia@bestpest.com.pl

Osoba odpovědná za uvádění na trh v České republice:

Mgr. Miloš Krejsa, 561 63, Nekoř 74, tel.+420777586042, e-mail: info@krejsa-ddd.cz

1.4. 	Krizová linka

0048 32 617 75 71  Kancelář firmy: po-pá. 8.00-16.00

Celostátní nouzové číslo 112

Toxikologické informační středisko

Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2

Telefonní číslo pro poskytování informací při mimořádných situacích: +420224919293 nebo +420224915402

SEKCE 2. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI

2.1	 Klasifikace látky nebo přípravku

Dle nařízení (ES) č.  1272/2008

Akutní toxicita, orálně (Kategorie 4). Škodlivý po požití.

Akutní toxicita pro vodní prostředí (Kategorie 1)

Chronická toxicita pro vodní prostředí (Kategorie 1)

Dle směrnice  67/548/EHS (včetně změn a doplňků)

Přípravek škodlivý.  Škodlivý po požití.

Nebezpečný pro životní prostředí. Velmi toxický pro vodní organizmy, může způsobovat dlouhodobé nepříznivé změny vodního prostředí.

2.2 	Značení

Dle směrnice  67/548/EHS (včetně změn a doplňků)

Xn

Značka:  Zdraví škodlivý		 Nebezpečný pro životní prostředí

Věty označující rizikovost:

R22	Zdraví škodlivá při požití

R50/53  Velmi toxický pro vodní organizmy, může způsobovat dlouhodobé nepříznivé změny vodního prostředí

#### BEZPEČNOSTNÍ  LIST

podle vyhlášky (ES) č.1907/2006 Evropského Parlamentu a Evropské Rady ze dne 18. prosince 2006 týkající se REACH

(Úřední věstník Evropské Unie L 133/1 z 31.05.2010)

Datum vydání: 		30.06.2003						          PENTA 250 FS

Datum aktualizace: 	01.12.2010

Verze: 			2.0 R

Věty označující pokyny pro bezpečné nakládání:

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí

S13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv .

S25 Zamezte styku s očima

S46 V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo štítek

S61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Postupovat dle speciálních pokynů nebo bezpečnostního listu.

2.3	Další rizika:	Může dráždit pokožku

SEKCE 3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.2	Směsi

Imidakloprid / (2E)-1-[(6-chlorpyridin-3-yl)methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imin

Obsah : 		20 % (200 g/l)

Č. WE: 		428-040-8

Č. CAS: 		138261-41-3

Annex I		612-252-00-4

Klasifikace: 		Xn; R22

Alpha-cypermethrin / Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, 	cyano(3-phenoxyphenyl) methyl ester, (1-a(S*),3-a)-(±)-

Obsah:			5 % (50 g/l)

Č. WE:			257-842-9

Č. CAS:		67375-30-8

Annex I		607-422-00-X

Klasifikace: 		T R25; Xn R48/22; Xi R37; N R50-53

SEKCE 4. PRVNÍ POMOC

4.1	Pokyny pro první pomoc

Při nadýchání

Vyvést osobu z ohroženého prostoru, zajistit dostatek čerstvého vzduchu a klid

Při styku s kůží

Svléknout celý kontaminovaný oděv. Opláchnout pokožku vodou a následně umýt vodou a mýdlem. Před dalším použitím je nutno kontaminovaný oděv vyprat.

Při zasažení očí

Vymýt speciálním výplachovým přípravkem nebo čistou vodou, udržovat přitom otevřená 	víčka, minimálně 10 minut. Poradit se s očním lékařem.

Při požití

Vypláchnout ústa vodou (nedávat k pití mléko, olej nebo alkohol). Přivolat lékařskou pomoc a ukázat etiketu přípravku.

4.2	Nejdůležitější akutní a následné příznaky a následky

Příznaky otravy

Bolesti hlavy, závratě, zvracení, podráždění, zarudnutí pokožky, alergické reakce, rýma

#### BEZPEČNOSTNÍ  LIST

podle vyhlášky (ES) č.1907/2006 Evropského Parlamentu a Evropské Rady ze dne 18. prosince 2006 týkající se REACH

(Úřední věstník Evropské Unie L 133/1 z 31.05.2010)

Datum vydání: 		30.06.2003						         PENTA 250 FS

Datum aktualizace: 	01.12.2010

Verze: 			2.0 R

4.3. 	Pokyny pro okamžitou první lékařskou pomoc a zvláštní péči o poškozeného

Informace pro první pomoc pro lékaře

Antidotum – není. Aplikovat symptomatickou léčbu.

Toxikologické středisko:

viz bod 16 bezpečnostního listu

SEKCE 5. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ POŽÁRU

5.1.       Všeobecné pokyny

Vyvést z ohrožené oblasti nepovolané osoby, které se nezúčastňují likvidace požáru.

Odstranit zdroje vznícení, nekouřit. V případě nutnosti zavolat hasiče tel. 998.

Nedovolit, aby látka pronikla do kanalizace, vodních nádrží a toků.

##### 5.2.	Hasební prostředky

Vhodná hasiva

Hasicí přístroje: pěnové, sněhové (C02), práškové nebo vodní mlha.

Nevhodná hasiva:

Nepoužívat přímý vodní proud.

Stékající vodu zachytit, např. prozatímní zemní zábranou.

##### 5.3.	Zvláštní nebezpečí spojené s látkou nebo přípravkem

Při hoření vznikají toxické plyny a páry.

##### 5.4.	Informace pro hasiče

Používat ochranný oděv a samostatný dýchací přístroj.

SEKCE 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NAHODILÉHO ÚNIKU DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

##### 6.1. 	Bezpečnostní opatření pro ochranu osob, ochranné pomůcky a procedury v havarijních situacích

Chránit před kontaktem s kůží a očima.

Používat ochranný oděv (pracovní), rukavice (gumové nebo plastové)

##### 6.2.	Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí

Pozor! Přípravek je velmi toxický pro vodní organismy - neodvádět do kanalizace ani vodních toků. V případě kontaminace řek nebo jezer informovat příslušné záchranné složky.

##### 6.3.	Metody a materiály chránící před rozšiřováním kontaminace a k jejímu odstraňování

Zabezpečit prostor po dobu odstraňování havárie.

Poškozený obal umístit v těsném náhradním obalu. Vylitý přípravek posypat nasákavým materiálem (např. suchým pískem, pilinami), sebrat do kontejneru na odpad, označit.

Místo havárie umýt vodou po úplným odstranění materiálu a prostor vyvětrat.

##### 6.4.	Odkazy k jiným sekcím

Likvidovat v souladu s bodem 13 bezpečnostního listu.

SEKCE 7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S LÁTKAMI A PŘÍPRAVKY A JEJICH SKLADOVÁNÍ

##### 7.1. 	Pokyny pro bezpečné zacházení

Nejsou zvláštní doporučení. Dodržovat zásady a předpisy BOZP týkající se zacházení s chemikáliemi.

Chránit pokožku a oči před potřísněním, nevdechovat páry.

#### BEZPEČNOSTNÍ  LIST

podle vyhlášky (ES) č.1907/2006 Evropského Parlamentu a Evropské Rady ze dne 18. prosince 2006 týkající se REACH

(Úřední věstník Evropské Unie L 133/1 z 31.05.2010)

Datum vydání: 		30.06.2003						          PENTA 250 FS

Datum aktualizace: 	01.12.2010

Verze: 			2.0 R

Nejíst, nepít a nekouřit během aplikace produktu.

Osobní ochranné pomůcky – viz bod 8.

##### 7.2. 	Podmínky pro bezpečné skladování, včetně informací týkajících se vzájemných neshod

Přípravek skladovat v původním, těsně uzavřeném obalu ve větraném a suchém prostoru. Neskladovat s potravinami, nápoji ani krmivem pro zvířata, při mírné teplotě.

Uchovávat mimo dosah dětí.

Rozsah teplot: +5 až +30°C

##### 7.3. 	Zvláštní použití

Biocidní výrobek, insekticid (kat. III, sk.18 – pro hubení hmyzu, roztočů a dalších členovců)

SEKCE 8.  KONTROLA EXPOZICE / PROSTŘEDKY PRO OCHRANU OSOB

8.1. 	Kontrolní parametry

Alpha-cypermethrin NDS - 1 (aerosole) mg/m3 , NDSCh  – nestanoveno

##### 8.2. 	Kontrola expozice

Technické ochranné prostředky: větrání místností

Osobní ochranné pomůcky:

Ochrana oči nebo obličeje: 	používat ochranné brýle během provádění postřiku

Ochrana pokožky: 		používat ochranné rukavice (gumové nebo plastové),

používat ochranný oděv (pracovní) při postřiku.

Ochrana dýchacích cest: 	nevdechovat páry užitné kapaliny, při postřiku velkých ploch 					se doporučuje používat individuální ochranu dýchacích cest

Tepelné rizika: 			nejsou

Kontrola expozice prostředí  	používat vhodné nádoby chránící před kontaminaci životního

prostředí

SEKCE 9.  FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

##### 9.1. 	Všeobecné údaje o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled: 					kapalina bílé barvy

Zápach: 					typický, slabý

Prah zápachu: 					není stanoven

pH: 						5,5 - 6 (vodní emulze)

Bod tání / tuhnutí: 				asi 0°C

Počáteční bod varu a rozsah teplot varu: 	asi 100°C

Bod vzplanutí: 					není stanoven

Rychlost odpařování :				není stanovena

Hořlavost:					není hořlavý

Horní/dolní mez hořlavosti: 			není stanovena

Tenze pár: 					není stanovena

Hustota pár: 					není stanovena

Relativní hustota:				asi. 1 kg/dm3 , při teplotě 20°C

Rozpustnost:					s vodou tvoří trvalou suspenzi

Rozdělovací koeficient  n-oktanol / voda: 	Imidakloprid log Pow : 0,57 při teplotě 20°C

log Pow : 5,5

#### BEZPEČNOSTNÍ  LIST

podle vyhlášky (ES) č.1907/2006 Evropského Parlamentu a Evropské Rady ze dne 18. prosince 2006 týkající se REACH

(Úřední věstník Evropské Unie L 133/1 z 31.05.2010)

Datum vydání: 		30.06.2003						          PENTA 250 FS

Datum aktualizace: 	01.12.2010

Verze: 			2.0 R

Viskozita:					není stanovena

Výbušnost:					není výbušný

Oxidační vlastnosti: 				není oxidační

##### 9.2. 	Další údaje					při pH >8 se rychle rozkládá

SEKCE 10. STABILITA  A REAKTIVITA

##### 10.1. 	Reaktivita

Za skladovacích podmínek a při běžném zacházení – není reaktivní

##### 10.2. 	Chemická stabilita

Za běžných podmínek užívání a skladování je směs (přípravek) stabilní

##### 10.3. 	Možnost nebezpečných reakci

Za běžných podmínek  užívání a skladování nejsou

##### 10.4. 	Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat

Silně kyselé, zásadité a oxidační prostředí

##### 10.5. 	Neshodné materiály: silné kyseliny, oxidanty

##### 10.6. 	Nebezpečné produkty rozkladu:	oxidy uhlíku (CO, C02), oxidy dusíku

SEKCE 11.  TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1	Informace týkající se toxikologických důsledků

Toxikologické zkoušky přípravku

Akutní toxicita

Akutní toxicita, orálně: 		LD50  pro potkana >  1.665 mg/kg m.c.

Akutní toxicita, dermálně: 	LD50 pro potkana >2000 mg/kg m.c.

Dráždění pokožky: 		nedráždí pokožku králíka

Dráždění oka: 			slabě dráždí oko králíka. Ukazatel IODO po 1/24/48h - 2, po 7 dnech – 0

Další údaje pro aktivní látku: Imidakloprid                                                                                      Akutní toxicita, inhalačně: 	LC50/24 h (potkan) > 5,33 mg/l (prach), > 0,069 mg/l (aerosol)

Senzibilita:			nezpůsobuje alergickou reakci (test guinea pig)

Karcinogenita: 			není prokázána

ADI (přípustná denní dávka): 	0,06  mg/kg m.c./den

AOEL (přípustná hladina expozice): 0.08 mg/kg m.c.

Další údaje pro aktivní látku: Alpha-cypermethrin                                  Akutní toxicita, inhalačně: 	LC50 (potkan) > 0,593 mg/l vzduchu / 4h

Senzibilita:			nezpůsobuje alergickou reakci (test guinea pig)

Karcinogenita: 			není prokázána

ADI 	: 	0,015  mg/kg m.c. (pes, zkouška 1 rok)

AOEL : 	0,01 mg/kg mc (pes, 90-denní zkouška)

Dle kritérii klasifikace přípravků na základě toxikologických zkoušek v případě nebezpečí pro člověka se Penta 250 FS klasifikuje jako škodlivý přípravek – zdraví škodlivý po požití.

#### BEZPEČNOSTNÍ  LIST

podle vyhlášky (ES) č.1907/2006 Evropského Parlamentu a Evropské Rady ze dne 18. prosince 2006 týkající se REACH

(Úřední věstník Evropské Unie L 133/1 z 31.05.2010)

Datum vydání: 		30.06.2003						          PENTA 250 FS

Datum aktualizace: 	01.12.2010

Verze: 			2.0 R

SEKCE 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1. 	Toxicita

## Ekotoxikologické zkoušky přípravku (směsi)

Akutní toxicita - ryby: 	LC50/96h pro pstruha 42,33  mg/l

LC50/96h pro kapra  8,39 mg/l

Akutní toxicita - dafnie : 	EC50/48h – 0,30 mg/l

Akutní toxicita  - řasy 		IC50/72h>  6,44 mg/l

Pro žížaly:

LC50 	13,13 mg/kg suché půdy

LC0 	6,25 mg/kg suché půdy		LC100 25 mg/kg  suché půdy

12.2. 	Trvanlivost a rozložitelnost

Biokoncentrace (imidakloprid): BCF (ryby) - 0.609; BCF (půdní organizmy) - 0.88

Biodegradace (Alpha-cypermethrin): DT50 (půda) 25-125 dnů (lab. zkoušky při 20°C)

DT50 (voda) pH 7, 20°C : DT50 = 101 d; DT50 (voda) pH 9, 20°C : DT50 = 7.3 d

Dle kritérii klasifikace na základě zkoušek pro rizikovost pro životní prostředí je PENTA 250 FS klasifikován jako přípravek nebezpečný pro životní prostředí - působí velmi toxicky na vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky ve vodním prostředí.

SEKCE 13. ZACHÁZENÍ S ODPADY

13.1.	Metody odstraňování odpadů

Odstraňování odpadů

Produkt a obal odstraňovat jako nebezpečný odpad.

V případě většího množství kontaktovat organizací oprávněnou k zneškodňování odpadů, distributorem nebo výrobcem.

Třída odpadu: 07 04 - Odpady z výroby, přípravy, obratu a používání organických prostředků na ochranu  rostlin, prostředků ke konservaci dřeva a dalších biocidů.

Kód odpadu: 07 04 99 – Další neuvedené odpady

13.2.    Likvidace prázdných obalů:

Kód odpadu: 15 01 02 – plastové obaly

13.3 Další údaje: právní předpisy o odpadech: Zákon 477/2001Sb., Zákon 185/2001Sb.

SEKCE 14.  	INFORMACE PRO PŘEPRAVU

14.1.	Číslo UN 					3082

14.2.	Správný název pro dopravu	 		MATERIÁL NEBEZPEČNÝ PRO ŽIV.

PROSTŘEDÍ, TEKUTÝ, I.N.O

14.3.	Třída/y nebezpečnosti při přepravě		9

#### BEZPEČNOSTNÍ  LIST

podle vyhlášky (ES) č.1907/2006 Evropského Parlamentu a Evropské Rady ze dne 18. prosince 2006 týkající se REACH

(Úřední věstník Evropské Unie L 133/1 z 31.05.2010)

Datum vydání: 		30.06.2003						          PENTA 250 FS

Datum aktualizace: 	01.12.2010

Verze: 			2.0 R

14.4.	Obalová skupina 				III

14.5.	Rizika pro životní prostředí 			materiál nebezpečný pro živ. prostředí

14.6.	Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele 	-----

14.7. 	Přeprava volně loženo dle přílohy II do úmluvy MARPOL 73/78 a kodexem IBC

SEKCE 15. 	INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

15.1. 	Právní předpisy týkající se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí specifické pro látku

nebo přípravek (směs)

Informace o právním statusu látky/přípravku:

Biocidní výrobek - insekticid, č.j. MZDR/66936/2011/SOZ ze dne 3.10.2011

Právní akty:

- Nařízení (ES) č. 1907/2006 Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, a o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

- Zákon č. 434/2005 Sb., úplné znění zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 258/ 2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 120/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

15.2. 	Vyhodnocení chemické bezpečnosti:

- Netýká se

SEKCE 16. DALŠÍ INFORMACE

Změny zavedené při aktualizaci bezpečnostního listu:

Přizpůsobení formátu bezpečnostního listu platným předpisům

Klasifikace CLP (b. 2.1; 3.2). Předcházející verze ze dne: 22.02.2010

Seznam R-vět (z bodu 3 bezpečnostního listu):

R25  	Toxický při požití

R25  	Zdraví škodlivý při požití

R37  	Dráždí dýchací orgány

R50/53   Velmi škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky ve vodním prostředí.

#### BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle vyhlášky (ES) č.1907/2006 Evropského Parlamentu a Evropské Rady ze dne 18. prosince 2006 týkající se REACH

(Úřední věstník Evropské Unie L 133/1 z 31.05.2010)

Datum vydání: 		30.06.2003						PENTA 250 FS

Datum aktualizace: 	01.12.2010

Verze: 			2.0 R

Zdroje dat, na jejichž základě byl vypracován bezpečnostní list:

1. The e-pesticide manual- British Crop Protection Council

2. Toxikologické a ekotoxikologické zkoušky. IPO Pszczyna.

3. Bezpečnostní listy výrobců a dodavatelů a další firemní materiály

Doporučení a omezení použití:

Aplikovat v souladu s etiketou – návodem na použití výrobku

Možnost získání dalších informaci:

Dodatkové informace týkající se bezpečnosti jsou dostupné u výrobce

Toxikologické informační středisko v České republice:

Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2

Telefonní číslo pro poskytování informací při mimořádných situacích:

+420224919293  nebo  +420224915402

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti při zacházení během dopravy, distribuci, při aplikaci a skladování. Uživatel nese veškerou zodpovědnost vyplývající z nesprávného využití údajů obsažených v bezpečnostním listu nebo nevhodného použití výrobku.